.山东凯马汽车制造有限公司

数控剪板机采购

招标文件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日期：2018年10月8日

招标说明

一、项目概况

山东凯马汽车制造有限公司冲压车间因生产需要QC11Y-16*10000数控剪板机1台，具体见招标内容。

二、工程质量标准：按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到国标标准。

1、投标企业提供工商营业执照等。

2、所有报价含运输费用、安装调试、设计制作、16%增值税。

3、质保期一年，以验收合格日期开始计质保期。

4、验收标准：发货前由招标单位组织人员到中标单位现场预验收，预验收合格方可发货，到货安装调试合格后由招标方组织验收。

三、招标范围：

数控剪板机1台(型号QH11K-16X10000DAC360)技术规格参数及要求

项目            参数值

可剪最大板厚           16mm

可剪最大板宽          10000mm

剪切角度           0.5-2.5°

可剪次数           3-8次/分

后档料调节范围         20-1000mm

主电机功率            2*45KW

四、投标须知

投标报价书必须盖章，密封后于10月28日前交设备动力部。

五、评标及付款方式：

1、评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

2、付款方式：中标单位与公司签订供货合同后，付款方式：预付款30%，预验收后付货款的30％，安装完毕验收合格后付货款35%，余款5%为质保金，质保期满一年后一周内付清。

六、补充说明

企业的业绩证书或证000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001、投标人应根据招标单位提供的招标文件及各自情况等进行投标报价的编制，投标总价应包括招标范围内的全部费用。

2、报价要分项报，最后汇总。

3、工期要求：180天

4、未尽事宜请咨询招标方。

联系电话：0536-5102906

山东凯马汽车制造有限公司

2018.10.8