山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

钻床采购项目招标书

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

招标日期：2018年9月5日

山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂位于江西省赣州市经济技术开发区新能源汽车科技城，属于省重点项目。此次招标的钻床属于厂区部分设备。

- 投标人须知：

1.1招标书、投标书、合同

1.1.1本招标书是钻床的规范性文件，是投标人编制投标书的主要依据。

1.1.2投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

1.1.4本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司招标办公室(联系电话：0797-2916899；E-mail： kamagz@163.com)。

1.2投标人：

1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格招标文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交:

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书）。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权人印章，否则不予受理。

1.4.3密封盖章后的投标文件于2018年12月5日15:00前密封送达凯马赣州分公司职工餐厅二楼办公室。

1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。

- 项目简介：钻床（3050*16/1）1台、钻床（3032*8/1）2台。

- 设备主要技术参数和要求（商务偏离和技术偏离单列)

- 3.1设备参数：

| Z3050X16/1液压摇臂钻床 |  |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | Z3050×16液压摇臂钻床 |
| 钻孔最大直径mm | 50 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 320-1440 |
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 350-1640 |
| 主轴行程mm | 315 |
| 主轴锥孔（莫氏） | 5 |
| 主轴转速范围r.p.m | 25-2000 |
| 主轴转速级数 | 16 |
| 主轴进给量范围r.p.m | 0.04-3.2 |
| 主轴进给量级数 | 16 |
| 摇臂回转角度 ° | 360 |
| 主电机功率 kw | 4 |
| 升降电机功率 kw | 1.5 |
| 机床重量kg | 3500 |
| 外形尺寸mm | 2500×1060×2800 |
| 机床工作环境温度 | 大小55度之间，避免阳光直射 |
| 机床工作温度 | 小于75度 |
| 机床远离过多粉尘和有腐蚀性气体的环境。为提高机床永久精度 如有条件可将机床安装在相对密闭的地方加装空调得以恒温 |  |

| Z3032×8/1 |  |
| --- | --- |
| 孔直径mm | 32 |
| 主轴中心线至立柱母线距离mm | 820 |
| 主轴中心线至立柱母线***小距离mm | 320 |
| 主轴端面底座工作面距离mm | 850 |
| 主轴端面底座工作面***小距离mm | 90 |
| 主轴行程mm | 240 |
| 主轴锥孔(莫氏)No. | 4# |
| 主轴转速范围r/min | 75-1220 |
| 主轴转速级数- | 6 |
| 主轴进给量范围mm/r | 0.10-0.25 |
| 主轴进给量级数- | 3 |
| 工作台尺寸mm | - |
| 主轴箱水平移动距离mm | - |
| 主电机功率KW | 1.5 |
| 套筒升降距离mm | - |
| 主轴箱倾斜度- | - |
| 滑座移动距离mm | - |
| 机床重量kg | 1200 |
| 机床外形尺寸mm | 1417×720×1885 |

3.2验收标准：发货前由招标单位组织人员到中标单位现场预验收，预验收合格后方可发货。验收不合格，投标单位应无条件调换或维修至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。

4.投标报价要求：

4.1标书列明供货范围，可以分标报价。报价包含钻床、吊装、运输、调试、16%增值税等全部费用。

4.2投标书就所报钻床必须注明品牌、产地。

4.3供货时间承诺，质保期限一年和质量保证承诺，售后服务承诺。

4.4质保期以特检所办证日期开始计质保期。

- 评标及合同授予：

5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2合同签订（原则上）：中标单位与公司签订供货合同。

5.3付款支付方式：预付款30%，货到需方当地物流/货运站，设备外观、设备数量及设备型号验收无误后支付合同总金额60%，并开具16%全额增值税专用发票，尾款10%设备调试后7天内付清。

- 注意事项：

- 6.1标书应密封并加盖单位公章。投标文件份数为：正本一份，副本一份且提供投标方的资质证明、授权委托书、报价单等资料。

- 6.2开标时间：2018年12月5日9：00。询标期间保持通讯畅通。

6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标发生的任何风险，其责任自负。

6.4中标单位在与我司签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。

6.6投标报价根据实际工程量分项报（分解到每台设备单价），最后汇总。

6.6未尽事宜均以双方合同约定为准。

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

2018年9月5日