驾驶室电泳涂装生产线招标

招

标

文

件

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

招标代理单位：江西中天建设工程监理咨询有限公司

日期：2017年1月26日

一、招标公告

## 1. 招标条件

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司的驾驶室电泳涂装生产线项目已具备招标条件，现对该项目设备采购进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围：

（1）项目地点：江西省赣州市经济开发区新能源汽车科技城。

（2）招标内容及范围：此次招标要求负责驾驶室前处理、阴极电泳、烘干、刮腻子、喷胶、打磨、面涂和烘干等。主要包括前处理、电泳设备、电泳烘干室及强冷室、面漆烘干室及强冷室、密封胶烘干室及强冷室、中涂闪干及强冷室、面漆闪干及强冷室、中涂喷漆室、面漆喷漆室、罩光喷漆室、循环水及漆泥系统、空调送排风系统、空调机组、刮腻子粗焊密封、PVC喷胶室、细焊缝密封室、电泳打磨室、大返修打磨室、检查抛光室、AUDIT、点补室、RTO废气处理、风淋室、前处理电泳积放线、地面滑撬系统、电控系统、制冷机组及电控等。

- 其他要求：详见招标文件。

- 标段要求：

- 本项目为1个标段。

## 4. 投标人要求：

（1）本次招标要求投标人须具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

（2）招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

（3）投标人应该按本招标文件中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料的不真实，将被视为自动弃权投标资格。

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）具体内容按招标文件执行。

## 5. 招标文件获取及开标时间相关事宜：

（1）本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请潜在投标人“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）下载招标文件。

（2）投标截止时间及开标时间：2017年2月17日15:00（在公司502会议室开标）。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 联系方式：

招  标  人：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司                                              联  系  人：孙明雨

电      话：13964628190

招标代理机构：江西中天建设工程监理咨询有限公司

联  系  人：赵书明

电      话：18779708797

2017年1月26日

二、投标须知

第一节  前附表

| 项目名称 | 驾驶室电泳涂装生产线招标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 江西省赣州市新能源汽车科技城 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 | 约5亿元 |  | 本项目 投资 |  |  | 约6200万元 |  |  |
| 工程概况 | 详见招标文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标范围 | 图纸及招标文件要求的相关工作内容 |  |  | 质量要求 |  |  | 合格 |  |
| 工期要求 | 施工安装总工期150天（具备进场条件、以甲方书面通知计算工期） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人 资质等级要求 | 具备建筑设计安装制作等相关对应的资质 |  | 投标保证金数额 |  |  | 人民币2万元现金 （密封完好并加盖投标单位公章） |  |  |
| 获取 招标文件 | 凡有意参加投标者，请潜在投标人“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）下载招标文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘 | 不组织，如有需要，投标人须自行前往 |  | 地点 |  |  | 项目所在地 |  |  |
| 招标答疑 | 2017年02月09日下午17:00时前，将需要答疑的内容以不记名书面方式发送邮箱（272038674@qq.com）；招标人将于2017年02月10日在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上公布答疑纪要。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 文 件 份 数 | 投标文件一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 文 件 递 交 | 单位 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 |  |  | 地点 |  |  | 江西中天建设工程监理咨询有限公司公司502会议室 |
| 投标截止时间 | 2017年2月17日15：00时 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开 标 会 | 时间 | 2017年2月17日 15：00时 |  |  | 地点 |  |  | 江西中天建设工程监理咨询有限公司公司502会议室 |
| 评标办法 | 最低价中标 |  |  |  | 资格审查方式 |  |  | 资格后审 |

第二节  综合说明

一、总  则

（一）项目概况及范围

1、分公司选址于江西省赣州市新能源汽车科技城，总用地面积896亩；建筑面积201334 m2；此次招标要求负责驾驶室前处理、阴极电泳、烘干、刮腻子、喷胶、打磨、面涂和烘干等。主要包括前处理、电泳设备、电泳烘干室及强冷室、面漆烘干室及强冷室、密封胶烘干室及强冷室、中涂闪干及强冷室、面漆闪干及强冷室、中涂喷漆室、面漆喷漆室、罩光喷漆室、循环水及漆泥系统、空调送排风系统、空调机组、刮腻子粗焊密封、PVC喷胶室、细焊缝密封室、电泳打磨室、大返修打磨室、检查抛光室、AUDIT、点补室、RTO废气处理、风淋室、前处理电泳积放线、地面滑撬系统、电控系统、制冷机组及电控等。

2、本项目为1个标段。

（二）工程质量标准

1、按国家现行相关专业质量验收规范，质量验收必须达到合格标准

2、、验收标准：国产货物按国家标准（无国家标准的按部标或行业标准要求制造、验收），需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准，验收不合格，投标人应无条件调换至验收合格为止，因此造成的一切损失由中标人自行承担。

3、工期要求：施工安装总工期150天（具备进场条件、以甲方书面通知计算工期）。

4、质保期：投标人按行业标准及实际情况确定。

（三）资格条件：

本次招标采用公开招标方式，投标供应商应满足如下条件：

1、在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有招标产品供应能力的厂商。

2、要求投标人为增值税一般纳税人。

3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。

4、遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，最近三年在经营活动中没有重大违法记录。

5、注册资金根据不同项目的要求不低于国家规定的资金注册。

6、本项目不接受联合体投标。

本招标工程的投标有效期为90日历天，招标人应在投标有效截止时限30天前确定中标人。

（四）投标费用：

1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（五）招标文件的解释：

1、招标文件的解释权归属招标人。

2、2017年02月09日下午17:00时前，将需要答疑的内容以不记名书面方式发送邮箱（272038674@qq.com）。

3、招标人将于2017年02月10日在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上公布答疑纪要。招标人逾期答复或答复涉及较重大修改、调整的，将相应推迟截标时间；网上答复作为招标文件的组成部分，具有同等约束作用。

（六）招标文件的编制与组成：

1、招标文件由招标人或者受其委托的招标代理机构编制。

2、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

3、招标文件包括本文件及所有按第（五）条发出的补充通知和第（七）条所述的招标答疑纪要。

（七）招标文件的修改：

1、在投标截止日期15天前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

2、补充通知将在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上公布，并作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。

三、投标报价

（八）投标报价：

1、投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部工作内容的价格体现，投标人必须按照本招标文件中所约定的工作内容进行投标报价。

2、承包单位派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险由投标单位自行办理，保险费由承包单位承担并支付，并包含在所报的费用中，招标人不单独支付，由于承包单位未按本款规定投保所造成的一切损失或索赔，均由承包单位自行承担责任。

3、承包单位应严格遵守招标人的资金管理规定，招标人向承包单位支付的工程费用为本工程的专用款，不得挪为它用。

4、承包单位所需的办公、食宿等用房，仪器设备及办公、通讯工具和现场办公用房等有关费用均含入报价中，招标人不单独支付。

5、交通费应在投标报价中考虑。

6、投标人在报价中应配置相应的电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、数码相机、软件及硬件等设备，满足日常工作要求，并充分考虑派驻现场人员的人身意外保险及自备设备等财产的有关保险、办公实验等用房、食宿、通讯工具，仪器设备等相关费用，把承包范围内可能发生的费用均含入投标报价中，招标人将不另行支付。

7、投标报价方式：本工程采用固定报价方式。

8、投标报价：招标控制价为6200万元，投标人投标报价不得超过招标控制价，否则做无效标处理。

9、投标报价如有小数，须保留两位小数点（如1234.56万元）。

10、工程结算办法：投标人应承担实际投资额与投资估算额的增减风险，中标价即为合同价，其费用不按任何因素的变化而调整（另有约定除外）。

11、设备项目具体内容详见附件要求。

四、投标文件的编制

（九）投标人投标文件（其中包含技术标和商务标内容)共1部分组成：

1、投标文件应包括下列内容和要求：

（1）、营业执照（营业执照可提供原件或复印件，提供复印件的必须加盖企业公章）；

（2）法定代表人证书或委托代理人委托书、本人二代身份证；

（3）投标保证金（密封完好并加盖投标单位公章）；

（4）投标函；

（5）投标报价一览表；

（6）投标人认为要求提供的其他证明材料。

注：投标文件文本中上述证书、证件、材料为复印件并加盖单位公章，但投标文件评审时需提供上述证书、证件、材料原件(除明确注明的证书、证件可提供复印件)，未按上述要求全部提供原件及复印件的投标人，其投标文件视为不合格，资格审查的评审只作合格与不合格的结论，只有合格的投标文件才能进入下阶段的评审，不合格的投标文件不得进入下一阶段的评审。

（十）投标保证金：

1、本项目投标保证金为人民币2万元现金（密封完好并加盖投标单位公章），在开标时提供。投标保证金待会议结束后，未中标单位的投标保证金现场退还，中标单位的投标保证金待双方签订合同后退还。

2、未按上述要求提交投标保证金的，按废标处理。

（十一）现场踏勘：

投标人自行组织对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

（十二）投标文件的份数和签署：

1、投标人按招标须知“第一节前附表规定”，本工程应编制投标文件“正本”各一份和投标须知中所要求份数的“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标文件正副本均应由投标人加盖单位公章和单位法定代表人或者法定代表人委托代理人的印章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位公章。

五、投标文件的递交

（十三）投标文件的密封与标志：

1、本工程要求各投标人将投标文件进行密封。本工程投标的投标文件采用下列方式密封：每个投标人应递交一个或以上投标文件密封袋，投标文件（正本一份、副本一份）应单独装在一个密封袋内（投标文件内容较多时，可增加密封袋）。

2、所有密封袋封面上都应写明招标人名称、工程名称、投标人的名称、地址、邮政编码。所有密封袋密封口处均应由投标人密封；密封袋封口处应加盖投标单位公章及法定代表人或法定代表人委托代理人的印章，并注明开标时间以前不得开封。

3、技术标正副本应按文件规定加盖单位公章、法定代表人（或委托代理人）签字或印章。

4、如果投标人未按上述规定递交投标文件，招标人有权拒绝其投标文件，并原封退还给投标人。

5、投标文件只需按招标文件要求提供纸质标书，不需在电子招标系统内制作上传。

(十四)投标截止期：

投标人应在投标须知中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人或招标代理单位。招标人或招标代理单位在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

(十五)投标文件的修改与撤回：

1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止日期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止日期以后，不得更改其投标文件。

2、投标人修改后的投标文件，重新递交应按本文件第（十三）条规定的要求进行，密封袋上应标明“修改”字样。

3、投标截止以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

六、开   标

（十六）开标：

1、按招标文件规定的时间，招标人举行开标会议，参加开标会的投标人的法定代表人（或法定代表人授权委托人）应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

2、开标时，招标人及招标代理派人员到场。

3、投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）未参加开标会议的将视为自动弃权。

（十七）开标、评标程序：

1、宣布开标会议开始，介绍参加开标会的有关单位和人员；

2、宣布开标纪律和注意事项；

3、宣布参加开标会议的投标人和《投标文件》送达情况；

4、当众核验各投标人提供的投标保证金（提供密封完好并加盖投标单位公章的贰万元人民币现金）情况；

5、当众由招标人及招标代理对投标人到会的法定代表人（或其委托代理人）的身份进行验证，宣布验证结果；

6、对各投标人《投标文件》的密封情况进行检查，并宣布检查结果；

7、开启各投标人《投标文件》及将各投标人按招标文件规定和要求出示的所有有关证件、书（原件），并宣读其文件份数及报价，送评标委员会评审（招标控制价为6200万元）；

8、宣布资格要求评审情况；

9、宣读各投标人第一次报价情况；

10、经过各投标人第一次报价后，现由投标人进行第二次报价，送评标委员会进行评审，第二次（最终）报价情况；

11、公布经评委会评审，评委会推荐的各标段中标候选人；

12、将中标候选人在“山东凯马汽车制造有限公司—新闻中心”官网（http://www.kamaqc.com/）上进行公示后，招标人依法确定中标人；

13、宣布开标、评标会结束。

（十八）评标：

1、评标工作

招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十、二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和国家发展计划委员会、经贸委、建设部等七部委第12号令之规定组成评标委员会，本工程按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督和严格保密的情况下进行，由评标委员会负责完成。

（1）投标文件和投标人有下列情况之一者经评标委员会初审后按废标处理：

①投标文件存在《评标委员会和评标方法暂行规定》七部委令第12号第20条、第21条、第22条、第23条、第25条规定内容的；

②投标文件存在《工程建设项目施工招标投标办法》七部委局令第30号第50条规定内容的；

③法律、法规规定的其它废标情形。

（2）投标文件存在《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》建设部令第89号第28条、第35条规定内容的，按无效投标文件处理。

（3）有下列情况之一者，招标人或者招标代理机构应当拒收或者退回投标文件；

①投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

②投标文件未按招标文件要求密封的；

③法定代表人的委托代理人不是本投标单位职工的；

（4）投标人或投标文件有下列情况之一的，取消投标资格，中标的取消中标资格：

①有违反《中华人民共和国招标投标法》第50条、第52条、第53条、第54条、第55条、第57条规定的；

②有违反《工程建设项目施工招标投标办法》七部委局令第30号第69条、第71条、第74条、第75条、第76条、第80条规定的；

③其他违反法律、法规、规章规定的。

（5）招标人约定的废标、无效标、拒收条款。

①投标文件未按招标文件（十五）条规定密封的；

②未按规定加盖投标人公章和法定代表人或者法定代表人委托代理人印章的；

③未按本文件规定格式填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清；

④投标截止期以后送达的投标文件；

⑤投标人未按照招标文件要求提供投标保证金的；

⑥违反招投标法律、法规规定的；

⑦投标人法定代表人（或法定代表人授权委托人）未按时到场或未参加开标会的。

⑧投标文件不能响应招标文件的实质性内容,存在重大偏差；

⑨法律、法规规定的其它情形。

- 2、评标办法：本工程采用最低价中标进行评标，投标人的投标报价在低于招标控制价的基础上且报价最低的为中标候选人，评标委员会只推荐一名中标候选人。若出现多名最低报价出现相同的情况，则采用抽签的方式确定中标排序人（先由投标人代表按签到顺序抽取顺序签，再由投标人代表凭抽取的顺序签依次抽取中标排序签），中标排序第一名的即为中标候选人。

其它需要说明的事项：无

附件：

投标文件密封封面(格式)

| 招标人名称： 投标项目名称： 投标人全称（加盖公章）： 法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）： 投标人地址： 邮编: 投标联系人： 电话: 文件开封时： 年 月 日 时 分前不得开封 |  |
| --- | --- |
| 说 明 | - 投标文件密封封面必须用永久性笔迹详细填写或打印； 2、本封面复印或打印有效； 3、投标文件密封各封口处须加盖投标人公章及法人章。 |

投标文件格式以本附件提供的为准：

（正、副）本

项目名称：

投标文件

投标人：                       （公章）

日期：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：     职务：

系                                的法定代表人

为                           工程签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期：    年  月  日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我                      （姓名）系                           （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                    （招标单位）的              工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：            性别：          年龄：

单位：              部门：          职务：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

- 日期：    年   月  日

投 标 函

（投标人）

- 参加贵方组织的                 招标的有关活动，并对                货物进行投标。为此：

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

- 投标书正本   本，副本   份。

- 投标工程的总投标价为：￥        万元；（大写）                。

- 最终优惠价：￥        万元；（大写）                。

- 保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

- 保证忠实的执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

- 地址：

- 邮编：

- 电话：

- 传真：

- 投标单位（盖章）：

- 全权代表（签字）：

- 日           期：

附件：

- 设计依据

1、根据凯马汽车有限公司提供的有关资料。根据现场厂房情况和现有设备，产品工件的相关参数

2、水性漆的国家执行行业标准、其它国标或行业标准。

2．任务及生产纲领

新建涂装线为先进环保水性漆涂装线主要承担驾驶室涂以防护装饰性涂层，具体负责驾驶室前处理、阴极电泳、烘干、刮腻子、喷胶、打磨、面涂和烘干等作业。

二、新建涂装线相关参数

1. 新建线产品数据

工件名称：卡车驾驶室。微面驾驶室。

最大工件外形尺寸(L×W×H)mm： 5000×2280×2500

最大重量(Kg)：大于800KG

- 工作制度

采用两班制生产，年时基数270天/年，双班/天。单班工作8h。

- 产量

年产量8万台（套），其中，含传统卡车6万台，微型面包2万台。18台/小时

- 厂房条件（拟建）

新建厂房(L×W×H)m：246×69，局部厂房考虑风管吊挂载重。

- 能源条件及要求

- 车间电源：380V/220V，50HZ。

- 前处理加热采用蒸汽（蒸汽进口压力0.3～0.5MPa）。

- 烘干室加热采用天燃气（天然气热值：≥8000kcal/Nm3）。

- 空调加热采用天然气。空调制冷另议。

- 压缩空气：0.6MPa(净化等级GB/T13277-91 3,3,1)

- 涂层标准

- 磷化膜：2～3μm。

- 电泳：电泳漆膜厚 ≥18～23μm。

- 水性漆B1层：12-20μm

- 水性漆B2层40-50μm

- 设备负荷

| 序号 | 项 目 | 工件间距 (橇体m) | 生产线速度， V m/min |  | 生产节拍 t min/台 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计算 | 采用 |  |  |
| 1 | 前处理 | 按需求 |  |  |  | 设备负荷率90% |
| 2 | 电泳 | 按需求 |  |  |  | 设备负荷率90% |
| 3 | 电泳烘干 | 0.3 |  |  |  | 设备负荷率90% |
| 4 | 密封胶 | 0.3 |  |  |  | 设备负荷率90% |
| 5 | 密封胶烘干 | 0.3 |  |  |  | 设备负荷率90% |
| 6 | 打磨 | 0.3 |  |  |  | 设备负荷率90% |
| 7 | 喷漆线 | 0.28 |  |  |  | 设备负荷率90% |
| 8 | 面涂烘干 | 0.3 |  |  |  | 设备负荷率90% |
| 9 | 检查精修 | 0.6 |  |  |  | 设备负荷率90% |

# 注：面漆线大返修考虑双色工件的返回。点补室考虑10%返修率。

三、工艺及设备选用

- 采用典型、先进、成熟的水性漆生产工艺。

- 根据产品特点及涂装质量的要求,本车间涂装工艺根据产品实际要求 ，采用既能符合高端水性漆B1B2喷涂工艺和烘干工艺的涂装体系，又能符合3C1B油性漆喷涂工艺烘干的涂装体系，

- 根据工件具体情况，设置腻子区和密封胶、抗石击底涂胶一起烘干，节约加热能源。

- 力求做到“高效、低耗、安全、环保”。

四、工艺参数  仅作参考

| 序号 | 工 序 名 称 | 工艺方法 | 工艺参数 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 温度 ℃ | 时间min |  |
| 1 | 由焊装上件 | 人工辅助 |  |  | 在焊装车间设有2台升降机通过积放连经通廊到涂装车间 |
| 2 | 前处理 |  |  |  |  |
| ⑴ | 热水洗 | 喷 | 30～40 | 1 |  |
| ⑵ | 预脱脂 | 喷 | 26～30 | 1 |  |
| ⑶ | 脱脂 | 浸＋出槽喷淋 | 26～30 | 3 |  |
| ⑷ | 水洗 | 喷 | 室温 | 1 |  |
| ⑸ | 水洗 | 浸＋出槽喷淋 | 室温 | 1 | 出槽新鲜水喷淋 |
| ⑹ | 表调 | 浸 | 室温 | 1 |  |
| ⑺ | 磷化 | 浸＋出槽喷淋 | 26～30 | 3 |  |
| ⑻ | 水洗 | 喷 | 室温 | 1 |  |
| ⑼ | 水洗 | 浸＋出槽喷淋 | 室温 | 1 | 出槽新鲜水喷淋 |
| ⑽ | 纯水洗 | 浸＋出槽喷淋 | 室温 | 1 | 出槽新鲜纯水洗喷淋 |
| 3 | 阴极电泳 |  |  |  |  |
| ⑴ | 阴极电泳 | 浸＋出槽喷淋 | 28±1 | 3 | 出槽UF1液喷淋 |
| ⑵ | UF1水洗 | 喷 | 室温 | 1 |  |
| ⑶ | UF2水洗 | 浸＋出槽喷淋 | 室温 | 1 | 出槽新鲜UF1液喷淋 |
| ⑷ | 纯水洗 | 浸＋出槽喷淋 | 室温 | 1 | 出槽新鲜纯水洗喷淋 |
| 4 | 转载下件转载工位 | 人工辅助 |  |  |  |
| 5 | 电泳烘干 | 新型环保节能型烘干炉 | 170-180 | 30 |  |
| 6 | 强冷室 |  |  | 6 |  |
| 7 | 灯检工位 | 人工 |  | 2 |  |
| 8 | 钣金更换工位及长时间离线工位 | 人工 |  |  |  |
| 9 | 刮腻子工位1 |  |  |  |  |
| 10 | PVC底部喷涂 | 人工 |  | 6 | 含上下遮蔽 |
| 11 | 涂密封胶 | 人工 |  | 16 |  |
| 12 | 腻子工位2 |  |  |  |  |
| 13 | 腻子/PVC烘干 | 热风对流 | 120～130 | 20 |  |
| 14 | 强冷室 | 强制冷却 |  | 5 | 吸室风外 |
| 15 | 面漆前打磨 | 人工 |  | 10 | 可离线工位 |
| 16 | 面涂喷漆 |  |  |  |  |
| ⑴ | 手工擦净及准备 | 人工 |  | 5 |  |
| ⑵ | 喷色漆 | 人工 |  | 3 |  |
| ⑶ | 流平 |  |  | 8 |  |
| ⑷ | 喷面漆 | 人工 |  |  |  |
| ⑸ | 流平 |  |  | 10 |  |
| ⑹ | 罩光漆喷涂 | 人工 |  |  |  |
| ⑺ | 罩光漆喷涂 | 自动 |  | 2 |  |
| ⑻ | 人工补喷 | 人工 |  | 1 |  |
| ⑼ | 流平 |  |  | 8 |  |
| 17 | 面漆烘干 | 新型环保节能型烘干炉 |  |  |  |
| 18 | 面漆强冷室 | 强制冷却 |  |  | 吸室风外 |
| 19 | 检查精修抛光 |  |  |  |  |
| 20 | 成品由地面滑橇输送系统转载总装滑橇系统 | 必须采用免吊装转载工艺设备 |  |  | 涂装线分大小橇。总装线也分大小橇分别独立使用。 |
| 21 | 不合格品及双色工件去点补或大返修 |  |  |  |  |

五、主要设备技术规格要求仅作参考

（一）设备名称:前处理电泳线

1. 前处理电泳采用喷淋和浸渍相结合的间歇通过式前处理及电泳设备。

- 1.设备组成：热水洗、预脱脂、脱脂、第一水洗、第二水洗、表调、磷化、第三水洗、第四水洗、纯水喷洗、纯水洗、阴极电泳、UF1水洗、UF2水洗、纯水喷洗、纯水浸洗，共16道工序。

- 2.设备共分为二层结构，上层为室体及操作区域，下层为槽体、水泵、管道、加热器、过滤等辅助系统及操作平台。上层设有单侧平台供操作观察用。有手工预清理、密封用的室体、送排风系统、自动药液补给系统、温度自动控制系统、磷化板换酸洗系统、轴封系统、电泳槽、电泳槽液循环系统、漆液温度控制系统、隔膜电极装置、极液循环系统、涂料供给系统、超滤装置、超滤逆流回收水洗系统等组成。

3.控制方式：自动－手动, 自动状态时具有一键启动功能

4.整流电源和接电装置

a.整流电源两台，高低压各一台供电。

b. E1低压段

- 电压				0～300V连续可调

- 电流      			800A

c. E2高压段

- 电压				150V～400V连续可调

- 电流      			1500A

e. 波纹系数：≤5％

f. 恒定电压精度：≤3％

g. 入槽后通电。

h. 吊具与输送机绝缘，设专用导电汇流排，分两段供电,吊具电刷采用铜铍合金;

I. 高低电压转换根据开关检测自动通电

- 工件全浸后通低电压：0～200V

- 然后进入高压段150～400V

j.自动保护功能

- 过流保护电路、快速熔断器、防止短路装置

- 主控制柜及整流电源控制柜上安装有急停装置，并通过整流电控柜上开关进行复位。

k.报警

- 红色旋转灯显示整流器异常，电源短路

- 整流电源控制应具有自动检测、自动诊断及详细的故障显示功能。必须具有短路保护、缺相保护、过压保护、过流保护、逆序保护功能，并可对上述故障自动进行诊断和报警。并设有各种功能显示：电压、电流、故障报警与机械化输送互锁、安全设施联锁等。

- 整流电源直流侧应设有输出电压、输出电流检测设备。设有触模屏，人机界面显示。

- 整流电源应设有自动保护电压，当电泳工艺时间已经完成，机械化运输设备发生故障槽内还有工件时，自动投入保护电压，保护电压设定范围30—100伏，设定精度不低于2V。

6.室体

- 前处理、电泳室体壁板为SUS304材质，包括电泳后封闭间壁板

- 采用型钢框架＋t1.5mm不锈钢板壁板结构，型钢骨架支撑积放链输送机及工件等，室体壁板要求安装好后不向外溢水。

- 室体采用框架+装配式结构，壁板制作在工厂内预制，现场装配。

- 室体上设置工位观察窗、门、照明装置，除电泳段内部设双侧内走道，其它均不设有内走道，在前处理单侧设有外走道。

7.送排风系统

- 前处理入口段、预脱脂、脱脂段及磷化后室体设强制排风系统及输送链气封，磷化前设送风，以防废气对后序的影响。工序间必要时加不锈钢材质隔断

- 电泳室体设送排风系统，循环量18~20次每小时

- 电泳段室体设离心排风机，将室体内的挥发性气体排出车间，纯水段洗室体设离心送风机，补充新风。

- 风管材料为δ1.2mm不锈钢＋角钢法兰。

8、平台

- 前处理室体外侧设单侧操作平台，平台与槽沿平齐，结构为δ4mm花纹钢板＋型钢。

- 电泳前整理设沥水平台,上设不锈钢格栅,下设δ2mmSUS304不锈钢淌水板，并有接地沟的排水管。

- 电泳段设内通道，方便人员检修。

- 平台设安全栏杆，符合国家安全标准。

- 设钢制斜梯，角度为45°左右。

9、泵密封管路

- 前处理磷化段双机械泵设有纯水轴封管路，由不锈钢水箱、高压多级水泵、自动补纯水电磁阀组、不锈钢循环管路以及阀组。

- 电泳及后水洗用双机械密封泵由超滤系统提供轴封水，泵一备一用。

- 从主管路上引支线到每个轴封点，并装备流量计、压力表、球阀、止回阀等。

- 所有管道、阀门、管件均为SUS304

10、污水排放

- 本次设计采用强制排污系统，共3处，其中前处理分二段，电泳污水单独排放。

- 排污系统由水泵、浮球液位控制器等组成。

11、其它说明

- 前处理电泳各槽体安装静压式液位变送器,低位保护泵。

- 各加热制冷管路均采用自动调节阀，由温控仪表控制，达到自动控温之目的。

- 泵的进、出口均设有控制阀门，前处理线全系统所有管路大于等于DN150的蝶阀均带有螺杆装置。

- 压力表全部采用不锈钢，需隔膜或阻尼的均采用隔膜或阻尼压力表。

- 脱脂槽倒槽至后水洗槽，磷化槽倒槽至后水洗槽，电泳槽倒槽至泳前纯水洗槽。

电泳装置主要配套件厂家

| 序号 | 工序 | 类型 | 材质 | 配套厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳段水泵 | 卧式双机械密封 电泳主循环泵 电泳换热泵 倒槽泵 超滤供给泵 | SUS304 | 大连深蓝 |
| 2 | 电泳后水泵 | 卧式双机械密封 UF1喷淋泵、UF2循环搅拌泵, 纯水循水搅拌泵 | SUS304 | 大连深蓝 |
| 3 | 纯水装置 | RO双级 |  | 膜进口（海德能），高压泵格兰富 |
| 4 | 超滤装置 | 深蓝泵 双封 |  | 超滤膜进口 |
| 5 | 直流电源 |  |  | 保定莱特 |
| 6 | 制冷机组 |  |  | 南京五洲 |
| 7 | 电泳漆加料泵 | 2台 | 美国 | GRACO |
| 8 | 板式换热器 |  | SUS304 | 无锡 |
| 9 | 阳极膜 |  |  | 国优名牌 |
| 10 | 风机 |  |  | 南通苏通、上海通用 |
| 11 | 照明灯箱 |  |  | 采用新型LED |

（二）设备名称:烘干室，及水性漆热闪干室

- 2.1   本部分设备包括电泳烘干室及强冷室、胶烘干室及强冷室、面漆烘干室及强冷室。

- 2.2 用途:供工件电泳、胶、面漆烘干及强制冷却用。

- 2.3 工艺要求  各烘干室符合水性漆烘干工艺及防腐蚀要求。废气处理严格执行环评标准及要求

主要配套件厂家

| 序号 | 设备名称 | 生 产 厂 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 上海通用 |  |
| 2 | 燃烧换热装置 |  | 炉胆质保五年 |
| 3 | 全自动燃气燃烧机（比例调节） |  | 进口 |

（三）密封胶、打磨室、喷漆室及空调送风机组

3.1 .敞开式工位

3.2 工位名称：灯检工位、刮腻子工位1、焊缝密封工位、刮腻子工位2、面漆后修饰工位(采用飞利浦日光灯组合式灯箱)

3.3 功能要求：为工件打胶提供足够的照明、清洁、通风良好的操作环境。

工艺参数表

| 设备名称 |  | 敞开式工位 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 岗位送风 |
| 外宽 |  | 大于或等于5米 |
| 长度 |  | 详见工艺要求 |
| 温度℃ | 冬季 | 18~20℃ |
|  | 夏季 | 洁净自然风 |
| 照明Lx |  | 1000 |
| 地板型式 |  | 花纹钢板操作平台 |
| 送风形式 |  | 岗位送风，送风风量1200 m3/m |

3.4.工艺要求

- 本设备为框架敞开工位，仿形工位照明框架，照明灯安装在框架上，框架采用方钢管焊接连接，设岗位送风，由空调送风，送风主管上装有调节风阀，送风管下部每隔2m设一个送风口并具有调节功能，人工操作面采用花纹钢板。

3.5.设备要求

- 设备由灯架等部件组成。室体为直通式，内置工位照明，照度1000Lx。

主要配套件厂家

| 序号 | 设备名称 | 生 产 厂 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明灯箱 | 国优名牌 | 灯管采用菲利蒲 |

（四）底涂室

用途：供工件底部喷胶用用

功能要求：为工件底部喷胶提供足够的照明、清洁、通风良好的操作环境。

工艺参数表

| 设备名称 |  | 底涂室 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 上送下抽 |
| 外宽 |  | 大于或等于5米 |
| 长度 |  | 以现场工艺需求 |
| 温度℃ | 冬季 | 18~20℃ |
|  | 夏季 | 洁净自然风 |
| 照明Lx |  | 1000 |
| 地板型式 |  | 底坑式 |
| 断面风速 |  | 0.2 m/s |

4.1 本设备供工件底部喷胶用。由空调机组从设备的上部送风, 室体内风速0.2m/s，由排风机从设备的下部抽风。排风风机布置在车间钢平台上，进出风口设调节风阀。工件由地面滑橇转输送，经遮蔽后进入底涂室喷涂PVC胶，喷完后至卸遮蔽工位。

4.2 内设备采用地坑式结构，人员操作在地坑内格栅操作平台作业。

设备由室体、格栅操作面，排风过滤风口、排风系统、排风平台、隔音密封室等部件组成。室体为直通式，外置照明灯箱，照度1000Lx。室体骨架采用镀锌矩形管，壁板采用δ2.0mm镀锌板，螺栓连接。

室体是封闭式结构。采用自承重式装配式结构，壁板采用镀锌板，板之间采用折边螺栓连接，内壁光滑。支撑框架采用热镀锌材料；室体外侧板上设有钢化玻璃；

室体照明采用外置式灯箱。

4.3 格栅操作面支架用型钢，铺镀锌格栅板。

4.4 排风过滤风口要求过滤材料更换方便。

4.5 排风系统风机用防火花型离心轴流风机，风管用镀锌钢板。

主要配套件厂家

| 序号 | 设备名称 | 生 产 厂 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 南通苏通、上海通用 |  |
| 2 | 照明灯箱 | 国优名牌 | 灯管采用菲利蒲 |

（五）．打磨室

用途：供工件表面打磨用

5.1． 功能要求：为打磨提供足够的照明、清洁、通风良好的操作环境。

5.2．长时间离线工位（2台）、

工艺参数表

| 设备名称 |  | 打磨室 |
| --- | --- | --- |
| 型式 |  | 上送下抽 |
| 外宽 |  | 大于或等于5m |
| 长度 |  | 详见工艺平面图 |
| 温度℃ | 冬季 | 18~20℃ |
|  | 夏季 | 洁净自然风 |
| 照明Lx |  | 1000 |
| 地板型式 |  | 积水式,四周设基础围堰 |
| 断面风速 |  | 0.10~0/15 m/s |

5.3.工艺要求

- 本设备供工件电泳打磨用，由空调机组从设备的上部送风, 室体内风速0.10~0/15m/s，由排风机从设备的下部抽风。排风风机布置在车间土建平台上，进出风口设调节风阀。

5.4.设备要求

- 设备由室体、格栅操作面，水槽、排风过滤风口、排风系统等部件组成。室体为直通式，内置照明灯箱，照度1000Lx。室体骨架采用镀锌C型钢，壁板采用δ1.5镀锌板，螺栓连接。

5.5.室体是封闭式结构。采用自承重式装配式结构，壁板采用镀锌板，板之间采用折边螺栓连接，内壁光滑。支撑框架采用热镀锌材料；室体外侧板上设有钢化玻璃窗；

室体照明采用外置式结构。

5.6.格栅操作面支架用型钢，铺镀锌格栅板。

5.7.排风过滤风口要求过滤材料更换方便。

5.8.排风系统风机强制排风，风管用镀锌钢板。

材料配置表

主要配套件厂家

| 序号 | 设备名称 | 生 产 厂 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 南通苏通、上海通用 |  |
| 2 | 照明灯箱 | 国优名牌 | 灯管采用菲利蒲 |

（六）擦净室  中途室、面漆室、罩光喷漆室

6.1 用途：供工件喷漆用

6.2功能要求：为工件喷漆提供清洁、通风良好的操作环境，排风设计达到环保要求。必须达到水性漆的喷漆工艺要求及防腐蚀要求，必须加装于ABB机器人相关的承载纵梁横梁

色漆喷漆室

|  |  | 气封室 | 喷漆室 | 晾干室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | 上送下抽 | 上送下抽 | 上送下抽 |
| 外宽 |  | 5.5m | 5.5m | 4.0m |
| 长度 |  |  |  |  |
| 温度 | 夏季 | 室外风 | 室外风 | 室外风 |
| ℃ | 冬季 | 18以上 | 18以上 | 18以上 |
| 相对湿度 |  | 65％±5% （夏季除外） | 65％±5% （夏季除外） | 65％±5% （夏季除外） |
| 照明Lx |  | 1000 | 1000 | 300 |
| 地板型式 |  | 积水式 | 文氏 | 干地板 |
| 风速 |  | 0.2~0.3 m/s | 0.4~0.45m/s | 30次/h |

面涂喷漆室

|  |  | 喷漆室 | 自动喷漆室 | 人工补漆室 | 晾干室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | 上送下抽 | 上送下抽 | 上送下抽 | 上送下抽 |
| 外宽 |  | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 4.0m |
| 长度 |  |  |  |  |  |
| 温度 | 夏季 | 室外风 | 室外风 | 室外风 | 室外风 |
| ℃ | 冬季 | 18以上 | 18以上 | 18以上 | 18以上 |
| 相对湿度 |  | 65％±5% （夏季除外） | 65％±5% （夏季除外） | 65％±5% （夏季除外） |  |
| 照明Lx |  | 1000 | 1000 | 1000 | 300 |
| 地板型式 |  | 文氏 | 文氏 | 文氏 | 干地板 |
| 风速 |  | 0.4~0.45m/s | 0.25~0.3m/s | 0.4~0.45m/s | 30次/h |

罩光喷漆室

|  |  | 手动喷漆室 | 自动喷漆室 | 人工补漆室 | 晾干室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  | 上送下抽 | 上送下抽 | 上送下抽 | 上送下抽 |
| 外宽 |  | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 4.0m |
| 长度 |  |  |  |  |  |
| 温度 | 夏季 | 室外风 | 室外风 | 室外风 | 室外风 |
| ℃ | 冬季 | 18以上 | 18以上 | 18以上 | 18以上 |
| 相对湿度 |  | 65％±5% （夏季除外） | 65％±5% （夏季除外） | 65％±5% （夏季除外） |  |
| 照明Lx |  | 1000 | 1000 | 1000 | 300 |
| 地板型式 |  | 文氏 | 文氏 | 文氏 | 干地板 |
| 风速 |  | 0.4~0.45m/s | 0.25~0.3m/s | 0.4~0.45m/s | 30次/h |

6.4. 喷漆室

- 本设备采用文氏喷漆室，由空调机组从设备的上部送风，由排风机从设备的底部抽风。在设备的下部设有土建水槽和文氏口漆雾处理装置，气流经动压室和静压室后变为层流，将工作区内的漆雾压入水槽，漆雾在文氏处理装置内被水捕集，漆雾的捕集率在98％以上。处理后的气流经抽风机排至大气。含漆雾的水流至循环水池进行过滤、净化，通过供水系统再送回喷漆室循环使用。

- 本设备顶棚为双层形式，上层为动压室、下为静压室。室外设置压差计，静压室内设置有无动力的移动小车。小车载荷为0.3吨，用于静压过滤材料的更换，动压室和静压室均设有检修用的照明防爆灯具。室内工件门洞板是双面光镀锌钢板。动压室设置EU7袋式过滤器，静压室的过滤材料为t20mm涤纶无纺布，过滤材料支承框为t3mm镀锌钢板，过滤网为镀锌钢丝网50×50×φ5，照明采用防爆灯。

- 室体侧面设有玻璃窗，两侧有操作门，门上设玻璃窗，室体内工作区的照明为外拆挂壁式日光灯箱，玻璃为t5mm钢化玻璃。

- 6.5  本设备操作面上铺为镀锌格栅，格栅下为不锈钢水槽，槽内设有不锈钢板作淌水板和文氏口,以保证漆雾处理效果。水槽及文丘理漆雾处理装置支承采用不锈钢板制作、挡风板材料采用不锈钢板制作。水槽设有排水口。

- 本设备的排风系统由排风管、防火风阀、离心式排风机组成。

主要配套件厂家

| 序号 | 设备名称 | 生 产 厂 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 上海通用 |  |
| 2 | 照明灯箱 | 国优名牌 | 灯管采用菲利蒲 |
| 3 | 水泵 | 4台 | 名牌 |
| 4 | 单链式葫芦 1T | 进口 | 漆泥处理用 |

  - 漆渣处理循环槽为土建结构，水泵吸入、排出、输送管道材料是不锈钢304结构。

（七）空调送风系统

7.1功能要求：满足水性漆喷涂施工工艺要求，供喷漆、工作区设备和车间、输调漆间送风,要保证涂装厂房内为微正压运行。

7.2设备台数：共设8台空调机组。其中喷漆线设3空调机组；其它工位送风空调机组2台；输调漆间设1台空调机组；车间送风设2台空调机组。

7.3 关于送风空调的具体事宜另议

（八）机械化输送系统

1、前处理电泳采用积放式输送系统

前处理电泳输送链采用大于6”积放式悬挂输送机。在焊装车间设有2台升降机，由升降机将吊具由空中下降至适当高度，吊具在气缸作业下打开，人工将白车身送至其中，吊具全并，人工辅助锁上工艺孔，吊具连同白车身上升至积放链连接高度，在输送链的作用下进入车身存储区，由积放链送至涂装车间工艺链，在积放链与工艺链联处采用自动放车，在电泳后下件也采用升降机下降，将工件下降至合适高度，人工辅助将电泳后车身交接后地面滑橇上空橇体上。输送速度: 依据实际  另议

积放长度：见工艺图

车组型式：3组

吊具数量：以实际需求

单机设备主要部件作用：

- 驱动装置要求

履带式直线传动装置，由固定机架、浮动架、直联式减速机、驱动链条等部件组成，具有机械过载断电和电流过载双重保护，稳固的机架保证传动站提供足够的驱动力，可调整的张紧轮及链条托轨机构使得安装时调整链条啮合间隙更为方便。 采取大节距啮合齿和小节距链条的组合方式， 增强啮合精度、齿根强度和履带齿的使用寿命，减小拖动中的脉冲速度，改观链条运行中的“爬行”现象，提高了轨道的使用寿命和工件的运行稳定性。设置了驱动快速切换分离装置，当主驱动故障时，可以实现备用驱动装置与驱动链条快速结合或分离，减少故障停机时间。

- 张紧装置

1.采用气动、液压复合张紧装置，张紧装置既能保持最小的初张力，又能承受线路中的高峰脉动负荷

2.杜绝运行中由多种因素引起的链条松弛现象，重灾下坡和意外阻车引起的堆链现象。张紧气缸和浮动架之间采用柔性连接，

- 3.道岔

维修道岔设置焊装车间。便于维修焊接车组吊具

- 4.捕捉器

设置上坡捕捉器和下坡捕捉器

- 5.油润滑装置

安装注油机，使用国优名牌产品。

主要配套件厂家

| 序号 | 设备名称 | 生 产 厂 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | SEW |  |
| 2 | 气缸 | SMC、CKD |  |
| 3 | 气动元件 | SMC |  |
| 4 | 加油装置 | 石家庄爱坦 |  |

2滑橇输送系统

  - 通用技术参数：

- 橇体分大小橇   普通滚床(皮带传动,外包聚胺脂轮)  特殊地方采用高温滚床

(九) 涂装车间电控系统（采用节能电机或节能方式，电泳设备设置变频可调）

电控系统总体技术要求

9.1涂装车间生产设备的电控系统中总体上采用典型的分散控制模式，涂装设备：前处理、阴极电泳、喷漆室、烘干室设备采用PLC控制，其它非标设备采用单机常规控制。地面滑橇系统电控系统分为二个层次，即控制层、设备层。控制层是整个电控系统的核心，它主要采用PLC等控制器及其网络系统或DeviceNet现场总线接受现场发来的数据信息(数字量或模拟量输入信号)，并设有触模屏显示，经过其本身CPU中所存储的控制程序的运算与处理后，发出相应的指令（输出信号）对现场设备进行控制，各个单台设备的控制系统必须能够实现对该设备本身的独立控制，并满足工艺控制要求

9.2 所有输入/输出均独立通过PLC的I/O点，且预留I/O点数不少于10%。使用EEPROM型存储卡。CPU（中央处理单元）和INPUT / OUTPUT （输入/输出）模块的选择。在PLC系统最小的储备空间如下：

*存储器：20%

*I/O（输入/输出）点：10%

涂装车间电控系统首先满足车间工艺要求，结合目前国内自动化水平和同类汽车行业的实际情况，应用成熟、技术先进可靠、功能实用的控制方式与控制设备。要求电控系统要保证人员和设备的安全性、运行可靠、维修方便、便于扩展。

9.3元器件选型：电控系统应本着安全、可靠、实用、便于维护的原则进行系统的配置和元器件的选型；如：西门子，施奈德，欧姆龙.

9.4 电控系统主要技术规格.

主电源

——380VAC，50HZ，三相四线＋PEN制

——总开关必须具有过电流及欠电压保护功能

辅助电压

| 保护 控制回路 | AC 220V 50Hz 或 DC 24V |
| --- | --- |
| 交流感应电机 | AC 380V 3相 50Hz |
| 电磁阀 | AC 220V |
| PLC的输入电压 | AC 220V |
| 接近开关、光电开关、行程开关工作电压 | DC 24V |

(1) 电控系统及元件必须能够适应工厂电网上的电压波动和脉冲干扰；

(2) 在电源断电或设备急停时，为了避免设备损坏或人身伤害，不允许设备运动执行元件有任何运动；

(3) 互锁保护

- 存在前后动作逻辑关系的各应用单元间必须具有可靠的互锁关系，前后不能产生误动作，以免产生危险；

- 无论自动或手动方式各应用单元内部的前后动作顺序也应有互锁；

- 电机正、反转、高、低速必须在软、硬件上都具有互锁关系；

3 其它说明：

- 马达启动方式：小于18.5KW的回路采用直接启动方式，大于等于18.5kW而小于等于55KW采用星/三角启动，75KW及以上采用软启动器。

- 控制线与动力线隔离走线，在桥架内设隔板。

- 每套电控柜内配置一个总进线断路器或隔离开关，该开关的额定分断电流满足该套系统所有电气设备同时启动的运行电流要求。大功率开关由一个延长手柄延伸至柜门，小功率开关采用上下合闸开关。

- 控制电源单独由隔离变压器提供，该电源与车间电源相隔离，避免由于车间电源的波纹系数过高而产生的干扰。PLC电源单独由隔离变压器提供,输入和输出电源由不同的断路器保护。

- 滑橇系统电气控制配1台笔记本电脑，内装有PLC软件。

- 滑橇输送系统、喷漆室送排风系统设有消防输入输出接口；

- 滑橇系统应和各单机烘干室有故障输入输出接口。

主要配套件厂家

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控柜 |  | 国优名牌 |  |
| 2 | 进线电源总开关 |  | 常熟开关 |  |
| 3 | 低压断路器 |  | 西门子 |  |
| 4 | 交流接触器 |  | 西门子 |  |
| 5 | 热继电器 |  | 西门子、欧姆龙 |  |
| 6 | 中间继电器 |  | 西门子、欧姆龙 |  |
| 7 | PLC |  | 欧姆龙 |  |
| 8 | 触膜屏 |  | 欧姆龙 |  |
| 9 | 现场总线模块 | 操作员接口 | 欧姆龙 |  |
| 10 | 控制变压器 | 含直流电源 | 欧姆龙 |  |
| 11 | 变频器 |  | 施耐德、欧姆龙 |  |
| 12 | 指示灯 |  | 上海二工 |  |
| 13 | 开关，旋钮 |  | 上海二工 |  |
| 14 | 组合指示灯 |  | 上海二工 |  |
| 15 | 温控仪表 |  | 厦门宇光 |  |
| 16 | 行程开关 |  | 欧姆龙 |  |
| 17 | 接近开关 |  | 倍加福 |  |
| 18 | 软起动器 |  | 施耐德、DANFOSS | 合资 |
| 19 | 耐高温接近开关 |  | 倍加福 |  |
| 20 | 耐高温行程开关 |  | 欧姆龙 |  |
| 21 | 编程用笔记本电脑 |  | DELL、LENOVO |  |