山东凯马汽车制造有限公司

驾驶室冲压模具电镀招标书

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司

日    期：2020年2月

山东凯马汽车制造有限公司成立于1997年1月24日，隶属于恒天凯马股份有限公司，下辖山东东风凯马车辆有限公司、山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司。公司位于寿光经济技术开发区，是一家集科研、开发、生产、销售、服务于一体的大型商用车专业化生产企业。此次招标的驾驶室冲压模具电镀（镀硬铬）项目用于冲压车间驾驶室冲压模具维护。

- 投标人须知：

1.1招标书、投标书、合同

1.1.1本招标书是投标人编制投标书的主要依据。

1.1.2投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

1.1.4本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司技术中心 (联系电话：0536-5202815；E-mail：13791608929@126.com)。

1.2投标人：

1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格按本文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交：

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份(如中标还须提供电子版投标书)。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权委托人印章，否则不予受理。

1.4.3密封盖章后的投标文件于 2020年03月02日15：00前密封送（寄）达山东凯马汽车制造有限公司技术中心，地址：山东省寿光市东环路5888号办公楼6楼。

1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。

2.项目简介：

山东凯马汽车制造有限公司驾驶室冲压模具电镀项目用于冲压车间驾驶室冲压模具维护，提高冲压件成型质量，延长模具使用寿命。

3.主要技术参数和要求：

3.1电镀（镀硬铬）模具明细

| 序号 | 型号 | 模具名称 | 数量 | 面积（dm2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1750模具 | 单排门框左右2套（上模） | 2 | 740 |  |
| 2 |  | 双排门框左右2套（上模） | 2 | 1200 |  |
| 3 |  | 前围外板1套（上下模） | 2 | 281.78 |  |
| 4 |  | 前面罩外板下1套（下模、翻边刀块） | 2 | 89 |  |
| 5 |  | 左右前门外板、左右后门外板翻边刀块 | 2 | 100 |  |
| 6 |  | 前围翻边模具模块 | 1 | 4 |  |
| 7 |  | 双排顶盖（上模） | 1 | 340 |  |
| 8 |  | 单排顶盖（上模） | 1 | 200 |  |
| 9 |  | 前围角左右（压型模下模、侧整模刀块） | 1 | 6 |  |
| 10 |  | 左右前门内板 | 2 | 339 |  |
| 11 |  | 左右后门内板 | 2 | 332 |  |
| 12 | 100P模具 | 左右前车门后下部上模 | 2 | 215 |  |
| 13 |  | 左右前车门前下部上模 | 1 | 223 |  |
| 14 |  | 后门内板下上模 | 1 | 160 |  |
| 15 |  | 左右后立柱上模 | 2 | 266 |  |
| 16 |  | 左右中立柱上模 | 2 | 254 |  |
| 17 |  | 后门上框内板上模 | 1 | 59 |  |
| 18 |  | 左右前门内板后上部上模 | 1 | 47 |  |
| 19 |  | 摇机加强板上模 | 1 | 21 |  |
| 20 |  | 双排后踏板上模 | 1 | 30.6 |  |
| 21 |  | 小挡泥板上模 | 1 | 20 |  |

说明：模具电镀（镀硬铬）面积为我公司实测面积，投标方可来我公司重新测量，我司将提供便利，时间：2020年02月24日-02月25日，过期将以此表注明面积为准。

3.2模具电镀（镀硬铬）要求：

a．镀铬层厚度：平面10~20um、R角部位20~30um；

b．镀铬层表面硬度必须≥HRC55~62；

c．镀铬层表面粗糙度必须小于0.8；

d．硬质铬电镀处理后，其使用寿命必须≥4-5万件或一年以上无镀层脱落现象。

4.投标报价要求：

4.1标书需列明细，可以分别报价。报价包含生产、运输、安装调试、培训、附件费用、保险、税费等全部费用。

4.2投标书就所报主要项目必须明确。可单列选配附件的清单、附件品牌或产地及价格。

4.3供货时间承诺，质保期限一年和质量保证承诺，售后服务承诺等。

4.4质保期从双方按技术协议验收之日算起。

5.评标及合同授予：

5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2合同签订（原则上）：中标单位与公司签订供货合同，付款支付方式：

a．合同签订后，预付款30%，合同生效。

b．模具电镀完毕，发货前支付30%发货款。

c．模具运至甲方，安装调试验收合格后支付30%验收款。

d．尾款10%作为质保金，一年内模具电镀层无质量问题时付清。

5.3此项目属于固定单价合同（属于交钥匙工程），如出现缺项、漏项视为分摊在其它项次中。

6.注意事项 ：

6.1标书应密封并加盖单位公章。投标文件份数为：正本一份，副本一份且提供投标方的资质等资料。

6.2开标时间：2020年3月3日。询标期间保持通讯畅通。

6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标后发生的任何风险，其责任自负。

6.4投标方中标后，不按中标通知书上的规定日期与我公司签订合同，可视投标方违约，取消其中标资格。

6.5中标单位在与我司签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。

6.6未尽事宜请咨询招标方。

山东凯马汽车制造有限公司

2020年2月