山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

14×2000开卷纵横剪生产线安装调试项目

招标书

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

招标日期：2019年12月5日

山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂项目是山东凯马汽车制造有限公司在江西赣州布局建设的整车生产项目，项目位于江西省赣州市经济技术开发区新能源汽车科技城内，占地896亩，属于省重点项目。此次招标的项目为山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司车间设备。

- 1.投标人须知：

1.1招标书、投标书、合同

1.1.1本招标书是规范性文件，是投标人编制投标书的主要依据。

1.1.2投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

1.1.4本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司招标办公室(联系电话：0797-2916899；E-mail： kamagz@163.com)。

1.2投标人：

1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格招标文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供营业执照复印件、资质文件及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交:

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书）。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权人印章，否则不予受理。

1.4.3密封盖章后的投标文件于2019年12月26日9:00前密封送达山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司。

1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。

- 2.项目简介：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司14×2000开卷纵横剪生产线安装调试项目。

- 3.项目要求：

- 3.1 项目详情

| 序号 | 设备名称 |  | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上料小车 | 安装电机减速机及链条 |  |
| 2 | 开卷机 | 安装刹车系统、移动油缸等，提供刹车器 |  |
| 3 | 龙门引料机 | 装配开头机 |  |
| 4 | 粗矫机 | 调整矫平机 |  |
| 5 | 粗矫机传动 | 提供联轴节套，并安装 |  |
| 6 | 切头剪 | 安装调整料头剪 |  |
| 7 | 废料车 | 安装调整 |  |
| 8 | 纵剪机 | 安装调整并试车 |  |
| 9 | 纵剪机传动 | 增加电机底座、安装调整 |  |
| 10 | 废边收卷机 | 安装拨料装置 |  |
| 11 | 辊式张紧机 | 安装间隙调整减速机，增加动力装置 |  |
| 12 | 收卷机 | 安装调整，增加电机垫座 |  |
| 13 | 分料压头 | 装配及提供缺件 |  |
| 14 | 辅助支撑 | 装配及提供缺件 |  |
| 15 | 下料小车 | 装配电机减速机及链条等 |  |
| 16 | 2#纠偏 | 安装油缸、调整间隙 |  |
| 17 | 精矫机 | 调整及装配，提供缺件 |  |
| 18 | 矫平机传动 | 联接及装配提供缺件 |  |
| 19 | 剪板机 | 安装剪板机，调试等 |  |
| 20 | 出料台车 | 制造台车并安装 |  |
| 21 | 液压系统 | 联接管路 |  |
| 22 | 喷漆 |  |  |
| 23 | 气缸等 | 安装气路 |  |
| 24 | 运输及保险 | 零件的运输 |  |
| 25 | 安装调试费 |  |  |
| 26 | 总计 |  |  |
| 27 | 备注 | 1、 本报价含增值税及运费； 2、 其他未尽事宜双方协商解决。 |  |

- 3.2技术要求

- 在原设备质量保证下，满足以下技术要求。

- （1） 纵剪成品参数

- 纵剪分条数    6条+2条（废边）

- 分条最小宽度  200mm

- 废边宽度      ≤1.5倍板厚

- 直线度        ≤3mm（板长8m） ≤5mm（板长12m）

- 宽度精度		±0.5mm

- （2）横剪成品参数

- 校平精度      1.0mm/m2

- 定尺精度      ≤±1.5mm（2000mm板长）

- 对角线公差    ≤±2mm（2000mm板长）

- 连续剪切次数  6次/分

- 4.投标报价要求：

- 4.1标书列明供货范围。报价包含设备、运输、安装、培训、调试、增值税等全部费用。

- 4.2质量保证承诺，技术服务承诺。

- 5、评标及合同授予：

- 5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

- 5.2合同签订：中标单位与公司签订承包合同。

- 5.3付款支付方式：以合同签订支付方式为准。

- 6.注意事项：

6.1标书应密封并加盖单位公章。投标文件份数为：正本一份，副本一份且提供投标方的营业执照、资质证明、授权委托书等资料。

6.2开标时间：2019年12月26日9：00。询标期间保持通讯畅通。

6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标发生的任何风险，其责任自负。

6.4投标单位可自行前往现场了解该14×2000开卷纵横剪生产线详情后，再进行投标。

6.5中标单位在与我司签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。

6.6未尽事宜均以双方合同约定为准。

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

2019年12月5日