山东凯马汽车制造有限公司

招  标 文 件

项目名称：  新能源非标检测设备

招 标 人：   山东凯马汽车制造有限公司

招标时间：    2019年 3月

设计条件及技术要求

- 项目说明

- 项目概况

          - 项目名称： 山东凯马汽车制造有限公司 新能源非标检测设备项目

          - 设计单位： 山东凯马汽车制造有限公司

          - 设计地点： 山东省寿光市东环路5888号

- 项目设计任务

根据甲方提供资料（涉及车型设计数据的资料均为参考项，供设计单位参考使用），设计单位根据行业经验完成车型（含生产试验厂房布局）的设计任务，设计过程中针对甲方提供资料中涉及工艺方面的内容，甲方不再进行细节答疑，完全凭借设计单位行业经验解决，完成时间：2019年5月31日前。

甲方提供资料：

① 提供非标设备开发必要的输入资料；

② 提供4.5T车型一辆；

③ 提供4.5T车型中的整车控制器一个；

④ 其他必要的支持。

- 整车设计目标及要求

l、 以凯马现有4.5T车型平台上完成电动车非标设备的开发设计及调试，保证满足国家颁布的纯电动商用车必备条件。

2、完成新能源汽车快慢充充电功能测试台架、新能源汽车整车下线检测平台、整车控制器功能和电性能入厂检测仪、整车控制逻辑柔性测试台架、柔性模拟测试台架、手持售后诊断仪这些非标设备的定制开发与调试、培训。

3、项目主要技术骨干参与项目验收，协助甲方完成项目规定各项要求。

- 非标设备设计要求

1、新能源汽车快慢充充电功能测试台架

| 新能源汽车快慢充充电功能测试台架功能实现 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能定义（简略） |
| 1 | 车辆VIN码的识别与存储 | 能够通过扫描枪获取车辆的VIN码并存储到测试设备的本地文件中 |
| 2 | 慢充充电过程信号监测与显示 | 能够监测慢充充电测试过程中的相关信号和数据，并在测试设备界面上予以显示 |
| 3 | 慢充充电逻辑正确性与功能完备性检测 | 能够通过对慢充充电报文的分析，自动判断充电逻辑和时序的正确性与功能的完备性，并输出测试“通过与否”的结果 |
| 4 | 快充充电过程信号监测与显示 | 能够监测快充充电测试过程中的相关信号和数据，并在测试设备界面上予以显示 |
| 5 | 快充充电逻辑正确性与功能完备性检测 | 能够通过对快充充电报文的分析，自动判断快充充电逻辑和时序的正确性与功能的完备性，并输出测试“通过与否”的结果 |
| 6 | 防错与互锁 | 在某一项测试还未结束时，若测试人员开始进行其他测试的操作，能禁止操作进行 |
| 7 | 本地数据管理与存档 | 能够创建本地数据库对测试结果和测试数据进行显示、管理与存档 |
| 8 | 测试结果警示 | 测试完成后，能通过警示灯和蜂鸣器告知测试人员测试通过与否。“红色灯”表示未通过，并蜂鸣警示，“绿色灯”表示通过 |

| 新能源汽车整车下线检测平台功能实现 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能定义（简略） |
| 1 | 故障读取 | 基于UDS诊断协议读取VCU\BMS\MCU存储的历史故障码和测试过程中的故障码，并能将故障以打印形式记录下来 |
| 2 | 故障清除 | 基于UDS诊断协议清除VCU\BMS\MCU存储的历史故障 |
| 3 | 参数读取 | 基于UDS诊断协议或CAN总线通讯协议读取车辆钥匙、档位、踏板等动作信息，并能查看电池、电机的关键信息 |
| 4 | 动作测试 | 基于UDS诊断协议可以对车辆所有的电动控制附件进行逐一测试，检验其功能完好性 |
| 5 | 安规测试 | 设备中需集成AVL safety 2000安规测试仪，且上位机软件中对绝缘电阻检测仪进行二次开发集成，在使用绝缘电阻测试仪检测车的绝缘电阻、等电位过程中，上位机软件界面直接显示测试结果并保存 |
| 6 | 数据库 | 诊断的内容和结果不仅可以存贮在工控机的硬盘上，还可以通过局域网接口传输，并打印出来 |
| 7 | 离线查询 | 软件支持历史检测数据离线查询并打印功能 |
| 8 | 打印 | 测试完成后，生成测试报告并打印 |

| 整车控制器功能和电性能入厂检测仪功能实现 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能定义（简略） |
| 1 | 电平测试 | 对控制器进行反压、过压、欠压测试，测试控制的电性能 |
| 2 | VCU数字输入口测试 | 对控制器的数字输入口进行测试，测试仪器功能行是否完好 |
| 3 | VCU数字输出口测试 | 对控制器的VCU数字输出口进行测试，测试仪器功能行是否完好 |
| 4 | VCU模拟信号输入口测试 | 对控制器的模拟信号输入口进行测试，测试仪器功能行是否完好 |
| 5 | VCU模拟信号输出口测试 | 对控制器的模拟信号输出口进行测试，测试仪器功能行是否完好 |
| 6 | VCU PWM信号输入测试 | 对控制器的PWM信号输入进行测试，测试仪器功能行是否完好 |
| 7 | VCU PWM信号输出测试 | 对控制器的PWM信号输出进行测试，测试仪器功能行是否完好 |
| 8 | CAN通信测试（周期、唤醒测试） | 测试控制器的相关CAN通信唤醒等功能 |
| 9 | 读取特定参数（VIN码、VCU软硬件型号） | 通过CAN总线读取控制器中的特定数据，如软硬件版本号等 |
| 10 | 测试结果自动保存 | 测试完成后自动生成测试报告并存储在设备本地磁盘 |

| 整车控制逻辑柔性测试台架功能实现 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能定义（简略） |
| 1 | 硬件平台 | 设备基于NI品牌的实时处理及相应PXI板卡，实现整车模型的实时运行，模拟 VCU 控制器的输入信号，采集 VCU控制器的输出和必要的输入信号 |
| 2 | 整车模型 | 1) 基于 Simulink 的新能源车辆模型 2) 模拟系统上下电、驱动、发电等各种工况 3) 与硬件平台一起构建 VCU 闭环运行环境。 |
| 3 | 软件平台 | 1）试验管理软件 2）自动测试执行软件 3）故障注入软件 |
| 4 | VCU HIL自动化测试 | 完成VCU自动化测试，并生成报告，测试用例500条以上 |

| 柔性模拟测试台架功能实现 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能定义（简略） |
| 1 | 档位模拟 | 可以模拟驾驶员进行挂挡操作，给整车控制器输出挡位数字量信号 |
| 2 | 踏板模拟 | 可以模拟驾驶员进行加速减速操作，给整车控制器输出踏板模拟信号 |
| 3 | CAN总线信号解析与仿真 | 可以测试整车网络上所有报文的数据信息，进行解析显示与重要数据的采集 |
| 4 | 工况曲线输入 | 可载入自动测试工况曲线、也可以支持人工设备工况曲线输入， |
| 5 | VCU上电信号模拟 | 设备可以给VCU输入上电ready相关的CAN总线信号与硬线信号 |

| 手持售后诊断仪功能实现 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能名称 | 功能定义（简略） |
| 1 | 蓝牙连接 | 设备支持OBD转蓝牙连接，进行无线操作 |
| 2 | 诊断功能 | 设备可基于UDS对控制器进行诊断，至少包含数据读取、VIN码的读取与写入、故障的读取与清除 |
| 3 | 车辆信息管理 | 操作人员可录取多个车辆信息并分类存储 |
| 4 | 实时数据曲线显示 | 测试数据可实时用曲线进行显示 |
| 5 | 历史数据存储 | 设备可以存储历史诊断数据 |
| 6 | 测试报告生成 | 设备可以生成当前诊断测试报告并存储，支持离线查看与调用 |
| 7 | 远程升级 | 设备支持后台远程诊断程序的升级 |

- 其他要求

1 设计质量保证体系及保证措施，提出各个设计阶段的质量控制与保证措施，列出设计质量控制的关键点，设计如何对施工过程控制以及如何避免设计变更的发生。

2 如何通过设计优化，提高设计的经济合理性，保证在不超出投资总额的前提下，采用何种原理和方法进行设计优化，提高工程质量和性能，使项目具有一定的前瞻性和灵活性，整体达到国内领先水平。

- 投标条件：

本次招标采用公开招标方式，报名供应商应满足如下条件：

1.在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有招标产品的设计、研发、认证能力的厂商。

2.要求投标厂商为增值税一般纳税人。

3.投标厂商具备至少两次高水平新能源设备开发项目的开发经历。

4．投标厂商原厂商具备研发验证测试能力，相应研发验证测试试验场地及设备。

5. 投标厂商原厂商应具备50人以上技术开发团队。

6.已获得ISO9000质量管理体系认证等相关认证。

7.最近三年在经营活动中没有重大违法记录。

8.提供营业执照复印件及近两年的外部财务审计报表，不接受以代理方式的投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时投标。

9遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉。

10.注册资金根据不同项目的要求不低于国家规定的资金注册。

- 招标文件的获取

1.招标文件获取时间：2019年3月29日前。

2.招标文件获取地点：山东凯马汽车制造有限公司

3.招标文件获取方式：投标人应委托经办人持单位介绍信、营业执照正副本复印件、本人身份证和U盘一个（拷取标书电子版），向招标单位了解有关信息。本次招标不接受网上报名和邮寄报名。

- 投标人须知：

1.1招标书、投标书、合同

1.1.1投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

1.1.2合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

1.1.3本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司招标办公室。

1.2投标人：

1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格按本文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供资格证明及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

2 1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交：

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份(如中标还须提供电子版投标书)。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权委托人印章，否则不予受理。

1.4.3未尽事宜双方电话联系沟通，联系人：李子明，电话：13465685936.

1.4.4密封盖章后的投标文件于 2019年4月9日13：30前密封送达山东凯马汽车制造有限公司313室，过期视为废标。