山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

便携式三坐标测量仪采购项目招标书

招标单位：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

招标日期：2021年03月11日

山东凯马汽车制造有限公司赣州分厂项目是山东凯马汽车制造有限公司在江西赣州布局建设的整车生产项目，项目位于江西省赣州市经济技术开发区新能源汽车科技城内，占地896亩，属于省重点项目。此次招标的项目为山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司车间设备便携式三坐标测量仪一台。

一、投标人须知：

1.1招标书、投标书、合同

1.1.1本招标书是规范性文件，是投标人编制投标书的主要依据。

1.1.2投标书是投标人以招标书为依据编制的投标文件，投标结束后，中标人与山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司（以下简称：招标人）进行商务谈判，签订合同。

1.1.3合同是招标人与中标人共同以招标书、投标书为依据经过谈判协商签订的具备法律效力的文件。招标书、投标书及其共同确定的补充文件是合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。

1.1.4本招标书的最终解释权属山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司招标办公室(联系电话：0797-2916899；E-mail： kamagz@163.com)。

1.2投标人：

1.2.1投标人必须是具备有本招标项目的生产能力或供应能力的合法公司，投标时应提供生产或供应的实例。

1.2.2招标人只接受符合各项投标规定的投标人的合格投标书。

1.2.3投标人应严格招标文件《投标文件及格式》中的有关要求认真编制投标文件，所编制的内容必须真实可靠，并应提供营业执照复印件、资质文件及相关证明材料。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关证明材料的权利，拒绝补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

1.2.4投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动中止合同。

1.3投标费用 投标人在投标过程中产生的一切费用，无论中标与否，均由投标人自行负担。

1.4投标文件的递交:

1.4.1投标书应按招标文件要求编制，技术标书、商务标书合装订成一册，一正一副共二份（如中标还须提供电子版投标书）。

1.4.2投标文件必须写明投标项目名称、公司（单位）名称、投标人邮政编码、通讯地址。封口骑缝处加盖投标人印章和法人代表或法人代表授权人印章，否则不予受理。

1.4.3密封盖章后的投标文件于2021年3月30日10:00前密封送达山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司。

1.4.4开标后，所有投标资料将不予退还。

2.项目简介：山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司便携式三坐标测量仪项目采购项目。

二、技术要求：

2.1设备的基本要求

1.参与投标的供应商必须承制过三次及以上类似产品的经历，且须提供测量仪的设计、制造、安装相关资质和证明。必须提供投标同规格型号，同精度产品的有效证明（中标通知书或供货合同复印件及用户证明资料、联系人、联系电话，不得少于三家）。

2.仪器具有很好的结构刚性：技术先进，设备功能达到目前同类产品的先进水平，运行可靠，符合国际标准。

3.该设备是一种便携式高精度的空间几何量测量与评价系统，用于工厂现场焊接（铆接）工装夹具、汽车零部件、汽车白车身、整车几何尺寸的测量以及其重复性的验证，并实现大型曲线曲面类工件的理论数模与实际工件的对比测量、满足工厂现场实现对隐藏点的测量，理论数模与实际工件的对比测量：在测量时能在3分钟之内完成坐标系的建立。

4.测量仪设计符合ISO国际制造标准：测量单位应全部采用国际单位（SI）标准：制造商应提供具有国际资质的计量检定机构，，及投标产品检验证书。

5.具有重量轻、携带方便、测量仪主机采用全密封式结构，具有防尘、免维护特点，各材料均有温度自动补偿功能。

6.甲方工厂现场白车身总拼焊接夹具（最大尺寸）：长度4m*宽度2.1m*长度2.3m，乙方针对甲方白车身总拼夹具的测量需求及白车身焊接总成的测量需求在投标文件中提供详细的测量解决方案。

2.2便携式三坐标测量仪基本配置

| 序号 | 货物分项名称 | 技术规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六轴关节臂测量机（标准配置） | 详见技术描述 | 1套 |
|  | 通讯接口支持：USB数据线、Wi-Fi | 同上 |  |
|  | 安装卡盘 | 同上 |  |
|  | 电源线、数据线 | 同上 |  |
|  | 可充电电池2块，充电器1个 | 同上 |  |
|  | 两种不同规格型号测头各2个（直径范围3~6mm），校准工具1个，并配备同种型号规格测头每种3个作为备件。 | 同上 |  |
|  | 运输箱 | 同上 |  |
| 2 | 软件部分（中文版） | 同上 |  |
|  | 正版专业测量软件polyworks或Metrologic | 同上 | 1套 |
| 3 | 移动工作站（DELL/HP高性能移动工作站） | 同上 | 1台 |
| 4 | 固定附件 | 同上 |  |
|  | 原装高强度磁力吸盘 | 同上 | 1个 |
|  | 稳定、可移动折叠三角支架 | 同上 | 1个 |
| 5 | 其他附件 | 同上 |  |
|  | 蛙跳球/锥组件 | 同上 | 1套 |
|  | 移动工作站存放小车 | 同上 | 1套 |
|  | 安装扳手及螺栓等附件 | 同上 | 1套 |

三.设备主要技术参数要求

1.环境要求：

1.1工作环境温度：0-45℃；

1.2工作环境湿度：0-95%，无凝结；

1.3电源要求：全球通用电压 100-240VAC：50Hz；

2.关节臂测量仪技术参数及要求：

2.1测量范围：≥3.5米（直径）；

2.2精度：单点重复精度：≤0.075mm；

空间精度：≤0.1mm；

2.3关节轴结构，含6个自由度（可以保证便携性和夹具上狭小空间测量）。

2.4具有Wi-Fi通讯功能，自带电源蓄电装置，工作现场若出现突发情况的断电情况下能继续进行检测工作，保证测量的数据不会丢失。

2.5关节臂采用航空标准级碳素复合材料制造， 具有重量轻、高硬度和抗弯曲性等特点，使用稳定可靠。

2.6具有关节保护装置，操作人员操作错误时能提供报警以保护关节轴。

2.7使用标配测头时不存在任何测量死角，设备内部具备自动温度传感器，对于环境温度的变化，要能够做到温度补偿。

2.8温度补偿：内部自动温度补偿及软件补偿，包括硬件各关节有温度传感器对测量臂进行实时温度补偿，保证其在车间环境下测量的稳定性。

2.9自平衡：内置自平衡功能，无需外部支撑附件，满足最大测量行程，旋转灵活。操作人员只需单手握住测头就可完成测量臂的移动和工件的测量机软件的操作。

2.10产品结构紧凑、轻便易携带的特点，并支持多种安装固定附件以满足用户不同场合及不同应用的需求。

2.11内置可充电电池，充满电后可支持设备连续运行4小时以上。

备注：甲方未提及但投标方设备还拥有的其他功能特点，投标方应在投标书设备特点部分明确指出并对其进行描述。

3.测量软件要求

3.1测量软件具有中文版本，采用正版专业测量软件polyworks或Metrologic。

3.2测量软件具备多种坐标系建立的功能，包括但不限于3-2-1、迭代法、最佳匹配等，能够进行自由曲面类零件的坐标找正。

3.3测量软件是国际行业中的主流软件，必须通过相关认证，如PTB认证等。

3.4 CDA数据读入，支持格式有：IGES,STEP等

3.5 CDA数据输出，支持格式有：IGES,STEP等

3.6测量软件包具有图形环境，即所有测量和计算元素均可以图形方式显示和交互操作。

3.7测量软件包具有CAD数模读入和交互编程功能，具有脱机编程和实时测量的能力。

3.8在基于CAD的曲面测量过程中，软件能根据测量点自动计算理论点和误差。

3.9软件具有图形显示模块，能以图形和报表两种形式显示测量数据以及测量结果。

3.10测量报告可以以图形和数字化输出、打印，可以以PDF、Excel等格式存储；igs等格式输出。

3.11报告页面的格式可以根据操作员的要求定制。

4.移动工作站系统

4.1数据处理系统（移动工作站）配置要求：

4.2 CPU≥Intel  Core  i7（十代）2.6 GHz

4.3运行内存≥16G

4.4固态硬盘≥500G

4.5专业级图形显卡≥4G 独立显卡

4.6操作系统：预装正版Windows10 专业版和Office 2016中文版

4.7移动工作站用无线鼠标

四、投标报价要求：

4.1标书列明供货范围。报价包含设备、运输、安装、培训、增值税等全部费用。

4.2质量保证承诺，技术服务承诺。

五、评标及合同授予：

5.1评标：本着公开、公平、公正的原则，公司组织评标小组予以评标。

5.2合同签订：中标单位与公司签订承包合同。

5.3付款支付方式：以合同签订支付方式为准。

六、注意事项：

6.1标书应密封并加盖单位公章。投标文件份数为：正本一份，副本一份且提供投标方的营业执照、资质证明、授权委托书等资料。

6.2开标时间：2021年3月30日10：00。询标期间保持通讯畅通。

6.3投标单位对于招标文件、技术要求误解而导致中标发生的任何风险，其责任自负。

6.4中标单位在与我司签定合同时，如遇重大变化时，由双方共同协商解决。

6.5未尽事宜均以双方合同约定为准。

山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司

2021年03月11日